Техническое задание (ТЗ) на 3D-печать

Общая информация

Название проекта: Разработка и создание миниатюрной модели здания Вольского технологического колледжа.

Исполнитель: Ембекова Полина Петровна.

Дата составления ТЗ: 20 ноября 2025 г.

Цель ТЗ: Обеспечить точное выполнение 3D-печати модели здания в рамках курсового проекта по специальности 15.02.09 "Аддитивные технологии". ТЗ определяет требования к модели и процессу печати для минимизации ошибок, оптимизации затрат и сроков.

Требования к модели (изделию)

Тип и назначение модели: Архитектурный макет здания (миниатюрная копия Вольского технологического колледжа) для презентационных, образовательных и профориентационных целей. Модель модульная, разборная (8 модулей: 3 этажа + крыша, разделенные на сегменты для удобства печати и демонстрации внутренней структуры). Функциональность: возможность разборки для показа интерьера, интеграция подсветки и антуражных элементов (фигурки людей).

Формат файла: STL или STEP (экспорт из КОМПАС-3D). Модель должна быть твердотельной, без самопересечений, с оптимизированной топологией (удалены ненужные вершины, проверена герметичность).

Размеры и масштаб: Масштаб 1:154. Общие габариты модели: 511,86×70,85× 130,65 мм. Каждый модуль (этаж) — до 250 × 250 × 60 мм для совместимости с зо ммной печати принтера. Толщина стен — 7 мм, оконные проемы — глубиной 7 мм, лестницы с углом наклона 26°.

Детализация: Высокая детализация фасада (колонны, ризалиты, портик, оконные проемы, кровля с декоративным слоем 0.5 мм). Внутренняя структура: перегородки кабинетов, лестницы (ступени 3 × 1.5 мм). Соединительные элементы: цилиндры диаметром 6 мм (4 на этаж после оптимизации), отверстия 5.2 мм с фаской.

Дополнительные требования: Модель должна быть легкой (infill 10%, gyroid), но прочной для транспортировки и многократной сборки. Учитывать анизотропию FDM (ориентация для максимальной прочности по оси Z).

Требования к процессу печати

Технология печати: FDM (Fused Deposition Modeling) с использованием настольного 3D-принтера (например, Anycubic Kobra 3 Combo).

Материал: PLA (полилактид) двух цветов: белый (eSun) для основных структур, мятный (Eryone) для акцентов. Диаметр филамента: 1.75 мм, допуск ±0.03 мм. Обоснование: стабильность, низкая усадка (0.2–0.5%), экологичность, подходящая для декоративного макета.

Параметры печати:

- Высота слоя: 0.2 мм для баланса детализации и скорости.

- Заполнение (infill): 10%, тип gyroid для оптимальной прочности при минимальном весе.

- Скорость: Заполнение — 280 мм/с, внешний периметр — 100 мм/с, ускорение — 10 000 мм/с².

- Температура: Сопло — 190–220°C, стол — 60–70°C.

- Поддержки: Минимизировать (угол нависания до 45°), использовать для карнизов и арок.

Качество и точность: Погрешность не более ±0.2 мм. Обеспечить гладкость поверхностей (без видимых слоев после постобработки), адгезию слоев для монолитности.

Постобработка: Удаление поддержек, шлифовка (наждачная бумага P120–P600), рассверливание отверстий (до 5.2 мм), удаление избыточных штифтов (оставить 4 на этаж для облегчения сборки). Опционально: покраска, грунтовка, интеграция LED-подсветки.

Сроки и объем: Общее время печати — около 52 часов (8 модулей). Сроки выполнения: 3–5 дней, включая подготовку и постобработку. Объем: 1 экземпляр, с возможностью тиражирования.

Дополнительные требования: Экологичность (минимизировать отходы), безопасность (вентиляция, СИЗ). Контроль качества: визуальный осмотр на дефекты (варпинг, расслоение).

Приложения к ТЗ

- 3D-модель в формате STL/STEP (прикрепить файлы модулей).

- Чертежи и эскизы (из КОМПАС-3D).

- Список материалов и параметров (таблица в Excel или документ).

Контактная информация

- Заказчик: Ембекова Полина Петровна, студентка 4 курса группы АДТ-41.

- Руководитель: Мифтахов Наиль Ильгизович.

- Дополнительные консультации: По необходимости с технологом по 3D-печати.