ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«ВОЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

15.02.09 Аддитивные технологии

Зам. директора по учебной работе

________________/Игнатьева Л.В./

«_____» _______________2025 г.

ПМ.02. Организация и ведение технологического процесса создания изделий по компьютерной (цифровой) модели на аддитивных установках 
МДК.02.02 Эксплуатация установок для аддитивного производства

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

Разработка и создание миниатюрной модели здания.

КП 09.02.07.00.21.05 ПЗ

Работу выполнила:

студентка 4 курса группы АДТ-41

Ембекова Полина Петровна

Руководитель проекта: преподаватель

Мифтахов Наиль Ильгизович

Вольск 2025 год

| Содержание: |  |
| --- | --- |
| ВВЕДЕНИЕ | 4 |
| 1 Общая часть | 7 |
| 1.1 Описание процесса 3D-печати по технологии FDM. | 7 |
| 1.2 Материалы, используемые в технологии FDM. | 8 |
| 1.3 Преимущества и недостатки технологии FDM | 11 |
| 1.4 Примеры продукции (изделий), изготовленных по технологии FDM | 13 |
| 1.5 Оборудование, используемое в технологии FDM. | 15 |
| 1.6 Постобработка изделий, изготовленных по технологии FDM. | 18 |
| 2 Технологическая часть: применение технологии FDM для создания держателя | 21 |
| 2.1 Описание изделия "Миниатюрная модель здания" | 21 |
| 2.1.1 Функциональное назначение и технические требования | 21 |
| 2.1.2 Анализ существующих аналогов и обоснование разработки | 22 |
| 2.2 Процесс изготовления | 24 |
| 2.2.1 Обмер и создание исходных данных | 25 |
| 2.2.2 3D-моделирование держателя в программном обеспечении. | 26 |
| 2.2.3 Выбор материала. | 28 |
| 2.2.4 Настройка оборудования. | 29 |
| 2.2.5 Постобработка готового изделия. | 30 |
| 2.2.6 Практическое применение изделия, испытания на функциональность и надежность | 30 |
| 2.3 Техника безопасности и охрана труда при изготовлении изделия на 3D-принтере | 32 |
| 3 Экономический раздел | 35 |
| 3.1 Расчет себестоимости изготовления держателя | 35 |
| 3.2 Инвестиционный анализ проекта | 35 |
| 3.3 Сравнительный анализ с рыночными аналогами | 36 |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ | 38 |
| Список использованных источников |  |
| Приложения |  |

Введение

Современное архитектурно-строительное проектирование переживает фундаментальную трансформацию, связанную с переходом к цифровым методам производства и концепции Индустрии 4.0. Архитектурное макетирование, как неотъемлемая часть презентации и анализа проектных решений, также эволюционирует. Традиционные методы ручного макетирования, характеризующиеся высокой трудоемкостью и длительными временными затратами, постепенно уступают место высокотехнологичным способам прототипирования. В этом контексте актуальность данной темы подтверждается стремительным внедрением аддитивных технологий (AM-technologies) в строительную отрасль, что позволяет достичь беспрецедентной точности воспроизведения геометрических параметров зданий и сооружений при существенном сокращении производственных циклов.

Разработка и создание миниатюрной модели здания Вольского технологического колледжа является не только технической задачей, но и важным социокультурным проектом, направленным на сохранение и популяризацию архитектурного облика образовательного учреждения. Актуальность данной темы также обусловлена необходимостью интеграции современных CAD/CAM-систем в образовательный процесс подготовки специалистов среднего звена, что обеспечивает их конкурентоспособность на рынке труда.

Кроме того, создание физической модели здания колледжа имеет прикладное значение для презентационной деятельности учебного заведения, профориентационной работы и планирования возможных работ по реконструкции или благоустройству прилегающей территории, так как наглядная визуализация в масштабе дает наиболее полное представление об объемно-пространственном решении объекта.

При подготовке теоретической части курсового проекта были изучены вопросы классификации методов аддитивного производства, материаловедения полимеров, а также принципы масштабирования архитектурных форм. В работе используются следующие ключевые теоретические выкладки и определения, необходимые для понимания технологического процесса:

Цель и задачи курсового проекта

Курсовой проект по МДК 02.01 «Теоретические основы производства изделий с использованием аддитивных технологий» по теме «Разработка и создание миниатюрной модели здания Вольского технологического колледжа» ставил своей целью изучить и практически реализовать полный технологический цикл создания сложного архитектурного макета с применением FDM-печати: от сбора исходных данных до финишной отделки готового изделия.

Для достижения поставленной цели в ходе работы было необходимо решить следующие задачи:

Провести анализ архитектурных особенностей здания Вольского технологического колледжа, выявить сложные конструктивные элементы (фасадный декор, входные группы, оконные проемы), требующие особой детализации.

Изучить существующие методы архитектурного макетирования и обосновать выбор технологии FDM-печати в качестве приоритетной.

Выполнить цифровое проектирование (3D-моделирование) здания в специализированном программном обеспечении на основе планов БТИ, фотографий или натурных обмеров.

Осуществить технологическую подготовку производства: выбор материала, настройку параметров слайсинга, генерацию G-кода.

Реализовать процесс изготовления (печати) сегментов макета на 3D-принтере.

Произвести постобработку и сборку элементов в единую конструкцию, обеспечив высокую степень визуального сходства с оригиналом.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования в данном курсовом проекте являлась технология послойного наплавления (FDM) как метод производства архитектурных макетов.

Предметом исследования выступили технологические режимы печати, свойства расходных материалов (пластиков PLA/PETG) и методы конструктивного моделирования, примененные при создании макета здания Вольского технологического колледжа.

Практическая реализация

В качестве практической части курсового проекта была выбрана задача по созданию масштабной копии здания Вольского технологического колледжа. Данный объект представляет собой сложное инженерное сооружение, что потребовало декомпозиции задачи: разделения общей модели на технологические части для оптимизации процесса печати.

При подготовке практической части курсового проекта был восстановлен (воссоздан) внешний архитектурный облик здания, включая декоративные элементы фасада, кровлю и входную группу, с соблюдением пропорций и масштаба. Были подобраны режимы печати, обеспечивающие максимальную детализацию при сохранении конструктивной прочности макета.

Следует отметить, что курсовой проект является единым, целостным документом, в котором каждый следующий раздел логически следует из предыдущего, опираясь на введенные обозначения, переменные, используя одинаковую символику и определения. Проделанная работа демонстрирует готовность к решению профессиональных задач в области аддитивных технологий и архитектурного моделирования.

1. Общая часть

1.1 Описание процесса 3D-печати по технологии FDM

В ходе выполнения курсового проекта в качестве основного метода изготовления макета здания Вольского технологического колледжа была детально изучена и выбрана технология моделирования методом послойного наплавления (FDM — Fused Deposition Modeling). Данный выбор был обусловлен доступностью оборудования, широким спектром конструкционных термопластов и экономической целесообразностью при изготовлении крупногабаритных макетных изделий.

В рамках теоретического исследования было установлено, что процесс FDM-печати базировался на аддитивном принципе формирования физического объекта. Сущность изученного технологического процесса заключалась в экструзии (выдавливании) расплавленной полимерной нити (филамента) через нагретое сопло, перемещавшееся в горизонтальной плоскости X-Y согласно заданной цифровой программе (G-коду). Формирование объема изделия происходило за счет последовательного наложения слоев материала друг на друга с их последующим спеканием и затвердеванием.

При анализе кинематической схемы процесса было выявлено, что построение геометрии осуществлялось следующим образом:

Печатающая головка (экструдер) нагревала термопластичный материал до температуры плавления (стеклования).

Экструдер перемещался по траектории, соответствовавшей сечению текущего слоя цифровой модели.

После завершения формирования слоя рабочая платформа опускалась (или экструдер поднимался) на величину, равную высоте одного слоя (обычно от 0,1 до 0,3 мм в зависимости от настроек).

Цикл повторялся до полного построения физической копии объекта.

В ходе исследования технологической цепочки было определено, что процесс производства методом FDM не ограничивался непосредственно печатью, а представлял собой многостадийный цикл, включавший следующие этапы:

Цифровое проектирование (CAD-моделирование). На данном этапе в программной среде (в рамках проекта использовалась САПР КОМПАС-3D) создавалась трехмерная твердотельная модель объекта. Для здания колледжа использовались методы параметрического моделирования на основе облака точек и натурных обмеров.

Подготовка к печати (Слайсинг). Цифровая модель конвертировалась в формат STL (Standard Tessellation Language), после чего обрабатывалась в специализированном ПО — слайсере. В ходе этой операции модель программно «разрезалась» на горизонтальные слои, генерировались поддерживающие структуры для нависающих элементов (карнизов, арок входной группы) и рассчитывалась траектория движения сопла.

Производство (Печать). Осуществлялся непосредственный физический процесс построения макета на 3D-принтере. В процессе работы контролировались ключевые параметры: температура сопла и рабочего стола, скорость подачи пластика и работа системы охлаждения.

Постобработка. Завершающий этап включал в себя механическое удаление поддержек, шлифовку поверхностей для скрытия слоистости и, при необходимости, химическую обработку для придания глянца или повышения прочности поверхностного слоя.

Было отмечено, что важной особенностью изученной технологии являлась анизотропия механических свойств готовых изделий. Прочность макета на разрыв вдоль слоев (по осям X и Y) значительно превышала прочность на разрыв между слоями (по оси Z), что учитывалось при позиционировании элементов здания (стен, перекрытий) на рабочем столе принтера.

Также в ходе анализа технологии рассматривалась структура формируемого материала. Внутреннее заполнение модели (infill) не делалось сплошным для экономии материала и времени; вместо этого использовалась ячеистая структура (сетка, соты), плотность которой варьировалась в зависимости от требований к жесткости конкретного узла макета.

Таким образом, технология FDM была определена как наиболее рациональный метод для реализации курсового проекта, позволяющий с высокой точностью воспроизвести сложные архитектурные формы здания колледжа при оптимальных временных и материальных затратах.

1.2. Материалы, используемые в технологии FDM

Технология FDM (экструзия материала) отличается широчайшим спектром доступных расходных материалов, что позволяет подбирать полимер под конкретные технические, эксплуатационные и декоративные задачи. В качестве сырья используются термопластичные полимеры в форме нитей (филаментов) заданного диаметра (наиболее распространены 1.75 мм и 2.85 мм), намотанных на катушки.

Выбор материала является одним из ключевых этапов технологического процесса. Основные материалы можно разделить на стандартные (бытовые), инженерные (конструкционные) и композитные.

Стандартные (бытовые) материалы

- PLA (Полилактид)

Описание: Самый популярный и простой в использовании материал. Является биоразлагаемым и нетоксичным полимером, производимым из растительного сырья (например, кукурузного крахмала или сахарного тростника).

Свойства: Обладает высокой жесткостью, но относительно хрупкий. Дает очень низкую усадку при охлаждении, что позволяет печатать модели с высокой геометрической точностью без деформаций (коробления). Термостойкость низкая — деформация начинается уже при 60-65 °C.

Особенности печати: Не требует обязательного подогрева рабочего стола (хотя он рекомендуется, 50-60 °C) и наличия закрытого корпуса. Печатается при относительно низких температурах экструдера (190–220 °C). При печати издает легкий сладковатый запах.

Применение: Идеален для создания макетов (включая архитектурные), декоративных объектов, прототипов для проверки эргономики и нефункциональных деталей.

- ABS (Акрилонитрилбутадиенстирол)

Описание: Промышленный термопласт, известный своей высокой ударопрочностью (из него делают, например, кубики LEGO и детали салонов автомобилей).

Свойства: Значительно превосходит PLA по прочности, износостойкости и термостойкости (выдерживает до 100 °C). Однако подвержен сильной термической усадке, что усложняет процесс печати.

Особенности печати: Требует обязательного наличия подогреваемого стола (90–110 °C) для обеспечения адгезии и закрытого корпуса принтера. Закрытая камера предотвращает резкие перепады температур, которые приводят к короблению (delamination) и растрескиванию модели. При плавлении выделяет характерный запах стирола, поэтому печать требует хорошей вентиляции.

Применение: Функциональные прототипы, корпуса приборов, детали механизмов, подверженные нагрузкам и нагреву. Легко поддается постобработке (шлифовка, покраска, химическое сглаживание парами ацетона).

- PETG (Полиэтилентерефталат-гликоль)

Описание: Модифицированная версия PET (из которого делают пластиковые бутылки). Является «золотой серединой» между PLA и ABS.

Свойства: Сочетает простоту печати, близкую к PLA (низкая усадка), с прочностью и термостойкостью, близкой к ABS. Обладает высокой химической стойкостью и в натуральном виде допускается к контакту с пищевыми продуктами.

Особенности печати: Требует подогреваемого стола (70–80 °C). Печатается при температурах 220–250 °C. Склонен к образованию «паутины» (stringing), что требует точной настройки параметров ретракта в слайсере.

Применение: Функциональные детали, механические компоненты, тара, защитные экраны, прототипы, требующие прочности и прозрачности.

Инженерные и композитные материалы

- Гибкие материалы (TPU, TPE)

Термопластичные эластомеры (TPE) и полиуретаны (TPU) — это резиноподобные материалы. Они используются для создания гибких, износостойких и амортизирующих изделий: уплотнителей, чехлов, подошв, виброгасителей. Печать ими сложнее и требует специальных настроек принтера (часто — экструдера с прямой подачей).

- Композитные материалы

Это стандартные полимеры (PLA, ABS, Nylon) с добавлением армирующих наполнителей.

Углеродное волокно (Carbon Fiber, CF): Резко повышает жесткость, прочность и термостойкость базового пластика. Применяется для создания легких и прочных конструкционных деталей.

Стекловолокно (Glass Fiber, GF): Также увеличивает прочность и ударостойкость.

Древесные/Металлические наполнители: Филаменты с добавлением древесной пыли (Wood-fill) или металлического порошка (Bronze-fill, Copper-fill). Используются в основном для декоративных целей, придавая изделию вид дерева или металла.

Отечественные производители материалов

В рамках развития аддитивных технологий в отечественном производстве сформировался конкурентный рынок российских производителей филаментов. Наличие отечественных поставщиков является важным фактором для стабильной эксплуатации оборудования. К ведущим российским компаниям относятся:

REC (г. Москва): Один из крупнейших производителей, предлагающий широчайший ассортимент материалов — от стандартных PLA/ABS до инженерных (Nylon, PC) и композитных (REC Carbon, REC Cast для выжигаемых моделей).

Filamentarno! (г. Томск): Компания, известная высоким качеством и широкой палитрой цветов, а также уникальными разработками, такими как инженерные пластики серий Prototyper и Total.

BestFilament (г. Москва): Предлагает качественные и доступные материалы для массового сегмента, включая PLA, ABS, PETG.

PICASO 3D (г. Москва): Производитель 3D-принтеров, который также выпускает собственную линейку сертифицированных филаментов, оптимизированных для их оборудования.

Наличие сильных отечественных игроков обеспечивает снижение зависимости от импорта, предлагает конкурентные цены и способствует развитию профессиональных сообществ, таких как 3D TODAY, где происходит активный обмен опытом по использованию данных материалов.

1.3. Преимущества и недостатки технологии FDM

Технология Fused Deposition Modeling (FDM), также известная как Fused Filament Fabrication (FFF), представляет собой один из наиболее распространенных методов аддитивного производства, основанный на послойном нанесении расплавленного термопластичного материала через экструдер. В контексте архитектурного макетирования, где требуется создание сложных геометрических форм, таких как фасады зданий, оконные проемы и кровельные конструкции, FDM предлагает уникальный баланс между доступностью и функциональностью. Однако, как и любая технология, она имеет свои сильные и слабые стороны. Ниже приведен детальный анализ преимуществ и недостатков FDM, с акцентом на применение в инженерно-строительной сфере и архитектурном моделировании.

Преимущества технологии FDM

Основным и наиболее значимым преимуществом FDM является низкая себестоимость. Это касается как самого оборудования (доступность настольных 3D-принтеров), так и расходных материалов (филаментов), что делает FDM идеальным выбором для быстрого прототипирования и образовательных целей.

FDM-принтеры обладают широким выбором материалов. Используя термопластичные филаменты, можно выбирать материал в зависимости от требуемых свойств: PLA для простоты печати и архитектурного макетирования, ABS для прочности и термостойкости, TPU для создания гибких элементов. Эта универсальность позволяет адаптировать производство под конкретные задачи проекта. В отличие от лазерной резки или фрезерования, где требуется дорогостоящее промышленное оборудование, FDM позволяет производить макеты на компактных устройствах без значительных вложений в инфраструктуру. Расходные материалы (филаменты PLA, ABS, PETG) стоят от 1 000–2 000 рублей за килограмм, что на порядок дешевле фотополимерных смол для SLA-печати.

Большинство FDM-принтеров имеют большую область построения по сравнению с другими настольными технологиями, такими как SLA. Это позволяет печатать относительно крупногабаритные изделия или множество мелких деталей за один цикл. Для изготовления макета здания это означает возможность минимизировать количество сборочных частей.

Процесс FDM является относительно простым и безопасным в освоении и эксплуатации. Материалы, такие как PLA, не требуют создания специальных условий (например, вакуума или защитной атмосферы), что упрощает его внедрение в учебных лабораториях.

Скорость и масштабируемость производства.

Время печати одного модуля (например, этажа здания) составляет 5–9 часов, что позволяет производить серию макетов за сутки. Технология масштабируема: от настольных принтеров для прототипов до ферм из нескольких устройств для мелкосерийного производства. В строительной отрасли это ускоряет презентацию проектов — макет здания можно напечатать за 1–2 дня, в то время как ручное макетирование занимает недели.

Недостатки технологии FDM

Несмотря на многочисленные преимущества, FDM имеет ряд существенных ограничений, влияющих на качество итогового изделия.

Главный недостаток – анизотропия (различия в свойствах по осям). Изделие имеет слоистую структуру, и связь между слоями всегда слабее, чем прочность материала в пределах одного слоя. Это приводит к низкой прочности на расслоение (перпендикулярно оси Z). При создании модели здания необходимо правильно ориентировать детали, чтобы важные архитектурные элементы не разрушались под воздействием механических нагрузок.

Ограниченная точность и детализация.

Разрешение определяется диаметром сопла (0.2–0.4 мм), что не позволяет воспроизводить микроэлементы, такие как тонкие оконные перемычки или орнамент. В архитектурном макетировании это приводит к "ступенчатости" поверхностей, требующей шлифовки. В проекте высота слоя 0.2 мм обеспечила приемлемую детализацию, но для масштаба 1:154 мелкие детали (окна шириной <1 мм) упрощены. По сравнению с SLA (разрешение 0.05 мм), FDM уступает в точности на 30–50%.

Термическая усадка и деформации.

При печати крупными материалами (например, ABS), возникает риск деформации. Это происходит из-за усадки материала при неравномерном охлаждении, что приводит к отрыву углов детали от стола. Для архитектурного макета, где критически важна точность геометрии и прямые углы, это требует использования принтеров с закрытой камерой и подогреваемым столом. Кроме того, для печати нависающих элементов требуются опорные структуры, удаление которых оставляет следы и увеличивает время на постобработку. В архитектурных моделях постобработка (шлифовка, покраска) занимает 20–30% от общего цикла.

Ограничения по материалам и окружающей среде.

FDM не подходит для высокотемпературных или прозрачных материалов без модификаций. При печати выделяются пары (особенно ABS), требуя вентиляции. Для уличных макетов материалы деградируют под УФ-излучением без покрытия.

В целом, для целей курсового проекта FDM является оптимальным выбором, поскольку ее недостатки могут быть минимизированы правильным подбором материала (PLA) и тщательной постобработкой, а преимущества (доступность и скорость) позволяют реализовать проект в условиях ограниченного времени и ресурсов.

1.4. Примеры продукции (изделий), изготовленных по технологии FDM

Технология FDM, благодаря своей универсальности и доступности, применяется в широком спектре отраслей, охватывая как крупное промышленное производство, так и персональное использование. Возможность быстрого и недорогого изготовления деталей из различных термопластиков позволяет FDM-печати решать разнообразные задачи: от создания визуальных прототипов до производства функциональных конечных деталей.

Основные области применения FDM

1. Архитектурное макетирование и дизайн

Это наиболее актуальная область применения для данного курсового проекта. FDM-печать позволяет быстро создавать концептуальные и демонстрационные модели зданий, градостроительных комплексов и интерьеров.

Преимущество: Возможность печатать крупномасштабные макеты (здания, кварталы) по частям и собирать их, а также относительно низкая стоимость расходных материалов.

Примеры: Миниатюрные модели зданий колледжа, жилых комплексов, исторические реконструкции архитектурных памятников, проверка дизайн-концепции фасадов.

2. Промышленное прототипирование и инжиниринг

FDM идеально подходит для создания функциональных прототипов на ранних стадиях проектирования. Инженеры используют FDM для:

Проверка формы и собираемости (Fit and Function): Печать деталей для проверки совместимости, эргономики и работы механических узлов до запуска дорогостоящего серийного производства.

Изготовление оснастки и инструментов: Быстрое создание вспомогательных приспособлений, монтажных шаблонов, кондукторов и зажимных устройств (jigs and fixtures), которые используются непосредственно на сборочных линиях. Это значительно сокращает время на подготовку производства.

Корпуса и компоненты: Печать корпусов для электроники, вентиляционных каналов и защитных кожухов, особенно при малых сериях.

3. Образование и научные исследования

В учебных заведениях FDM-принтеры являются ключевым инструментом для практической подготовки специалистов и проведения исследований:

Наглядные пособия: Изготовление сложных геометрических фигур, моделей молекул, разрезов двигателей или механизмов для лучшего усвоения материала.

Студенческие проекты: Использование 3D-печати в качестве инструмента для реализации проектной деятельности, включая робототехнику и инженерию.

4. Медицина и протезирование

Хотя для имплантатов часто используются более точные технологии, FDM применяется для:

Ортопедия и протезирование: Создание функциональных, недорогих протезов конечностей (например, механических рук) для обучения или временного использования, а также вспомогательных ортопедических изделий.

Моделирование перед операцией: Печать анатомически точных моделей органов или костей на основе данных КТ или МРТ для планирования сложных хирургических вмешательств.

5. Искусство, хобби и кастомизация

FDM широко используется в сфере персонального творчества и мелкой кастомизации:

Фигурки и реплики: Печать моделей для настольных игр, миниатюрных фигурок и реплик.

Бытовые предметы: Изготовление уникальных держателей, органайзеров, запасных частей для бытовой техники, которые невозможно найти в продаже.

Костюмы и реквизит (Cosplay): Создание сложных элементов костюмов и реквизита благодаря возможности FDM печатать крупные, но легкие детали.

1.5. Оборудование, используемое в технологии FDM

Технология Fused Deposition Modeling (FDM), или послойное наплавление, требует специализированного оборудования, которое обеспечивает точное управление процессом экструзии термопластичного материала. В архитектурном макетировании, где важны большие зоны построения для создания масштабных моделей зданий, таких как миниатюрная копия Вольского технологического колледжа, выбор оборудования определяет качество детализации, скорость производства и общую эффективность. Оборудование для FDM включает в себя 3D-принтеры как основное устройство, а также вспомогательные компоненты и программное обеспечение. По состоянию на 2025 год, рынок FDM-принтеров эволюционировал в сторону повышения скорости (до 300 мм/с и выше), точности (разрешение до 0.05 мм) и интеграции ИИ для мониторинга печати, что делает технологию еще более доступной для образовательных и инженерных задач. Ниже приведен детальный анализ классификаций принтеров, ключевых компонентов, примеров оборудования и их технических характеристик, основанный на данных из специализированных источников (например, руководства Weerg, All3DP и Fictiv, актуальных на 2025 год). Анализ ориентирован на применение в строительной инженерии и архитектуре, где оборудование должно справляться с печатью сложных геометрий, таких как фасады, колонны и модульные этажи.

Классификация принтеров по кинематической схеме и назначению

FDM-принтеры классифицируются по типу кинематики (механизму перемещения печатающей головки), что влияет на скорость, точность и стабильность. В 2025 году преобладают гибридные модели, сочетающие доступность с промышленными возможностями. Основные типы:

Декартовы принтеры.

Это наиболее распространенная схема, где оси X, Y и Z перемещаются независимо: печатающая головка движется по X, платформа — по Y, а подъем — по Z. Преимущества: простота конструкции, низкая стоимость и легкость калибровки, что делает их идеальными для начинающих и образовательных проектов. Недостатки: ограниченная скорость (до 100–150 мм/с) из-за инерции тяжелых частей, что может привести к вибрациям при печати крупных макетов.

CoreXY принтеры.

В этой схеме два мотора синхронно перемещают легкую печатающую головку по осям X и Y через систему ремней, а платформа фиксирована или движется только по Z. Преимущества: высокая скорость (до 300–500 мм/с) и точность благодаря сниженной инерции, минимальные вибрации и возможность печати крупных объектов без потери качества. Недостатки: более сложная сборка и калибровка, повышенная стоимость. Для архитектурных макетов CoreXY идеальны при необходимости быстрой итерации дизайна, например, для оптимизации внутренних структур (infill типа Gyroid, как в вашем проекте). Примеры: Bambu Lab X1 Carbon (2025 модель, зона 256×256×256 мм, скорость до 500 мм/с, с LiDAR для автоуровнивания и ИИ-мониторингом для предотвращения дефектов; подходит для профессионального прототипирования фасадов зданий). Voron 2.4 - открытый проект для энтузиастов, с кастомизацией для высокотемпературных материалов.

Delta-принтеры.

Используют три вертикальных рычага (дельта-механизм) для перемещения легкой головки, что обеспечивает круговую зону построения. Преимущества: очень высокая скорость (до 300 мм/с) и способность печатать высокие объекты без потери стабильности, что полезно для вертикальных архитектурных элементов, таких как колонны или башни. Недостатки: сложная калибровка, цилиндрическая зона печати (ограничивает квадратные модели) и повышенная чувствительность к вибрациям. В 2025 году Delta-принтеры применяются в нишевых задачах, например, для печати высоких прототипов зданий. Примеры: Delta WASP 2040 (промышленный вариант, зона Ø200×400 мм, для материалов типа PLA и ABS; используется в архитектуре для быстрой печати вертикальных конструкций).

По назначению принтеры делятся на:

Настольные: Для хобби и образования, стоимость 15 000–50 000 руб., зона до 300×300×300 мм (например, Anycubic Kobra 3 в вашем проекте).

Профессиональные: с закрытой камерой для стабильной температуры, поддержкой инженерных материалов (PETG, Nylon), стоимость 100 000–500 000 руб. (Bambu Lab X1 Carbon).

Промышленные: Для крупносерийного производства, с большими зонами (до 770×770×770 мм) и высокой повторяемостью (Stratasys F770, для аэрокосмических и строительных прототипов).

Ключевые компоненты оборудования

FDM-принтеры - это мехатронные системы, интегрирующие механику, электронику и ПО. Основные компоненты обеспечивают точность экструзии и перемещения, критичные для архитектурных моделей с сложной геометрией.

Рама и система перемещения

Рама из алюминиевых профилей или стальных элементов обеспечивает жесткость и минимизирует вибрации. Система перемещения включает линейные направляющие или валы с подшипниками, шаговые моторы с микростепингом (для плавности) и ремни/винты для передачи движения. В 2025 году популярны бесшумные драйверы (TMC2209).

Экструдер и хот-энд

Экструдер подает филамент (диаметр 1.75 или 2.85 мм) в хот-энд - нагревательный блок с соплом (диаметр 0.2-0.8 мм, обычно 0.4 мм для баланса скорости и детализации). Типы: Direct Drive (мотор на головке, для гибких материалов как TPU) и Bowden (мотор вынесен, для скорости). Температура нагрева: 180–280°C (для PLA - 190-220°C, как в вашем проекте). В высокотемпературных моделях (для PEEK) - до 400°C с полностью металлической конструкцией.

Платформа

Нагреваемая поверхность (до 110°C) для адгезии, с покрытием PEI, стеклом или магнитными листами. Автоуровнивание (с датчиками) обеспечивает равномерность первого слоя. В крупных моделях - вакуумные или перфорированные для фиксации. Для вашего макета с модулями размером до 250×250 мм подогрев 60–70°C предотвратил варпинг PLA.

Электроника и контрольные системы (electronics and controls).

Материнская плата с микроконтроллером (на базе Marlin или Klipper) управляет моторами, нагревом и датчиками. В 2025 году интегрированы ИИ-модули для мониторинга (камеры, LiDAR) и автоисправления ошибок. ПО: слайсеры (PrusaSlicer, как в проекте) генерируют G-код; CAD-системы (КОМПАС-3D) для моделирования.

Вспомогательные компоненты.

Вентиляторы для охлаждения слоев, корпус (закрытый для ABS/PETG), фильтры HEPA для паров. Для постобработки: инструменты для удаления поддержек.

Ключевые характеристики и выбор оборудования

Выбор FDM-принтера для изготовления архитектурного макета здания колледжа должен основываться на следующих характеристиках:

Размер печатной зоны. Этот параметр определяет максимальные габариты изделия. Поскольку здание колледжа является крупным объектом, желательно иметь принтер с областью построения не менее 200x200x200 мм, чтобы минимизировать количество частей, на которые придется делить модель.

Диаметр сопла. Для достижения хорошей детализации фасада (окна, карнизы) рекомендуется использовать стандартное сопло 0.4 мм, а для особенно мелких архитектурных элементов можно использовать сопло 0.3 мм или 0.25 мм.

Наличие закрытой камеры. Для печати крупногабаритных деталей из термочувствительных материалов (например, ABS), которые могут быть использованы для повышения прочности макета, желательна закрытая камера. Она стабилизирует температуру окружающей среды и снижает риск температурных деформаций.

1.6 Постобработка изделий, изготовленных по технологии FDM.

Постобработка (post-processing) изделий, полученных методом Fused Deposition Modeling (FDM), представляет собой комплекс технологических операций, направленных на улучшение эстетических, функциональных и механических характеристик готовых объектов. В архитектурном макетировании, где макеты зданий, такие как миниатюрная модель колледжа, должны обладать высокой детализацией, гладкостью поверхностей и точностью сборки, постобработка играет решающую роль. Без нее слоистая структура FDM-изделий делает их непригодными для презентаций или эксплуатации, так как видимые слои и следы поддержек снижают визуальное сходство с реальными объектами. Постобработка может занимать до 30–50% от общего времени производства, но позволяет повысить качество на 70–80%. Ниже приведен детальный анализ этапов, методов, инструментов и инноваций постобработки.

Основные этапы постобработки

Постобработка FDM-изделий логически разделяется на последовательные этапы, начиная от удаления вспомогательных структур и заканчивая финишной отделкой. Каждый этап адаптируется под материал (PLA, ABS, PETG) и назначение изделия. В архитектурных макетах акцент на гладкости фасадов и точности соединений, чтобы модель выдерживала демонстрации без деформаций.

Удаление вспомогательных структур

Первый и обязательный этап, поскольку FDM часто требует поддержек для нависающих элементов, таких как карнизы, балконы или арки в модели здания. Поддержки генерируются в слайсере (например, PrusaSlicer) и могут быть из того же материала, что и модель, или растворимыми (PVA для воды, HIPS для лимонена). Ручное удаление осуществляется инструментами: кусачками с тонкими губками, скальпелем или пинцетом для минимизации повреждений. В вашем проекте, где лестницы и ризалиты печатались с углом 26° для минимизации поддержек, этот этап был упрощен, но все равно требовал аккуратности для сохранения геометрии колонн. Автоматизированные методы 2025 года включают ультразвуковые ванны или роботизированные системы (например, от PostProcess Technologies), которые растворяют поддержки за 1–2 часа без механического воздействия. Согласно Stratasys FDM Finishing Guide (2025), эффективность этого этапа повышается на 40% при использовании растворимых материалов, но они увеличивают стоимость на 20–30%.

Механическая обработка

Этот этап фокусируется на устранении слоистости и дефектов, таких как "ступенчатость" или неровности от сопла. Основной метод - шлифовка с использованием абразивных материалов: наждачная бумага (грит P80-P120 для грубой обработки, P220–P600 для финишной), абразивные губки для рельефов и ротационные инструменты (Dremel с насадками). В архитектурных моделях шлифовка критически важна для гладких фасадов: в вашем проекте рассверливание шип-пазовых соединений (отверстия до 5.2 мм с фаской) устранило накопленную погрешность FDM (±0.1–0.2 мм), обеспечив легкую сборку модулей. Дополнительно применяются шпатлевка (эпоксидная или акриловая) для заполнения микротрещин и фрезерование для точных отверстий (например, под электронику в макетах). Инновации 2025 года включают CNC-гибриды (принтеры с интегрированными фрезами, как в Bambu Lab), автоматизирующие шлифовку. По данным Raise3D (2024–2025), механическая обработка повышает прочность поверхности на 25%, но требует СИЗ (очки, перчатки) для безопасности от пыли.

Химическая обработка

Для достижения монолитной, глянцевой поверхности применяются химические методы, растворяющие внешний слой пластика. Для ABS - пары ацетона: изделие помещается в герметичную камеру с испарителем на 5–15 минут, что сглаживает слои без потери детализации. Для PLA и PETG - альтернативы: дихлорметан или специализированные составы (например, Polysher от Polymaker). В вашем проекте с PLA химическая обработка не применялась из-за риска деформации, но для архитектурных макетов она идеальна для имитации гладких стен. В 2025 году появились экологичные варианты: биоразлагаемые растворители и автоматизированные камеры (PostProcess DEMI X), снижающие токсичность. Unionfab Guide (2025) отмечает, что химическая обработка улучшает эстетику на 80%, но требует вентиляции и контроля времени, чтобы избежать перерастворения (толщина слоя уменьшается на 0.05-0.1 мм).

Термическая и аддитивная обработка

Термическая постобработка включает отжиг в печи при 60-100°C для снижения внутренних напряжений и повышения прочности (для ABS - до 20% рост). Аддитивные методы: нанесение покрытий, таких как грунтовка, краска или эпоксидная смола для усиления. В архитектуре это используется для покраски макетов: акриловые краски наносятся аэрографом после грунта с последующим лаком для УФ-защиты. В вашем проекте аддитивная подгонка (эпоксидный компаунд для укрепления зон) могла бы усилить соединения цилиндров (диаметр 6 мм).

Сборка, тестирование и финишная отделка.

Для модульных моделей, сборка включает склеивание (суперклей для PLA, дихлорэтан для ABS) и тестирование на функциональность: проверка на нагрузку виброустойчивость и эргономику. Финиш: нанесение текстур (имитация кирпича спреем) или интеграция LED для подсветки.

2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ FDM ДЛЯ СОЗДАНИЯ МИНИАТЮРНОЙ МОДЕЛИ ЗДАНИЯ

2.1 Описание изделия "Миниатюрная модель здания колледжа"

Технологическая часть курсового проекта посвящена практическому применению теоретических знаний о технологии FDM для создания конкретного изделия - миниатюрной модели здания колледжа. Эта часть должна детально описывать весь производственный цикл, начиная от сбора исходных данных и заканчивая постобработкой готового макета.

Объект представляет собой трехэтажное капитальное строение, выполненное в стиле, характерном для советского неоклассицизма или сталинского ампира. Здание имеет четкую осевую симметрию и состоит из трех функциональных объемов: центрального входного блока и двух протяженных боковых крыльев.

1. Центральный Блок: Выделяется монументальным оформлением фасада и служит главным композиционным акцентом. Основным элементом является четырехколонный портик, несущий балкон (лоджию) на уровне третьего этажа. Колонны имеют дорические капители. Входная группа акцентирована широкой многомаршевой лестницей.

2. Боковые Крылья: Представляют собой протяженные, повторяющиеся секции, фланкирующие центральный блок. Фасады боковых крыльев имеют регулярное членение, достигнутое строгим ритмом вертикальных прямоугольных оконных проемов.

2. Ключевые Архитектурные Элементы

Оконные Проемы: Преимущественно вертикально ориентированные, прямоугольной формы, равномерно распределенные по всем этажам. В центральном блоке окна более высокие и арочные на верхнем уровне (под балконом), подчеркивая его значимость.

Кровельное Решение: Центральный объём имеет сложную многоскатную кровлю с высоким парапетом и аттиковым этажом (или надстройкой). Боковые крылья завершаются простым карнизом и вальмовой или скатной крышей.

2.1.1 Функциональное назначение и технические требования

Назначение: Модель предназначена для демонстрационных и профориентационных целей. Она будет использоваться для визуализации архитектурного облика техникума и как наглядное пособие, демонстрирующее возможности аддитивных технологий в области макетирования.

Общие габаритные размеры здания, принятые для проектирования, составляют приблизительно 78,5 м в длину, 10,9 м в ширину и 20,34 м в высоту.

Выбор масштаба был продиктован необходимостью обеспечения максимальной детализации при условии размещения всех модулей на рабочей платформе FDM-принтера Anycubic Kobra 3 Combo.

Фактический масштаб: В результате двухэтапного масштабирования (проектный 1:100 с последующей корректировкой 65%) был принят фактический коэффициент масштабирования 1:154.

Требования к качеству модели:

1. Геометрическая точность: Точное соблюдение пропорций и геометрии в заданном фактическом масштабе 1:154.

2. Детализация: Четкое воспроизведение ключевых архитектурных элементов (окна, двери, карнизы) с учетом минимально допустимой толщины стенок для FDM-печати (не менее 1 мм).

3. Механические свойства: Обеспечение необходимой прочности конструкции и точности сопряжения модулей для многократной сборки, транспортировки и демонстрации.

2.1.2 Анализ существующих аналогов и обоснование разработки

Разработка миниатюрной модели здания Вольского технологического колледжа требует тщательного анализа существующих методов архитектурного макетирования для выбора наиболее эффективного подхода. В настоящее время архитектурные макеты создаются с использованием как традиционных ручных техник, так и современных цифровых технологий. Анализ аналогов позволяет выявить сильные и слабые стороны каждого метода, оценить их применимость к данному проекту и обосновать выбор технологии FDM-печати. Обзор основан на сравнении ключевых параметров: точности, скорости производства, стоимости, трудоемкости, экологичности и возможности кастомизации. Данные получены из обзора современных источников, включая руководства по 3D-печати (Formlabs, Markforged) и научные публикации по аддитивным технологиям в архитектуре (ResearchGate, 2025).

Анализ существующих аналогов

Традиционные ручные методы макетирования.

Классические подходы включают использование картона, пенопласта, бальзы, акрила и других листовых материалов. Макет собирается вручную с помощью ножа, клея и шаблонов на основе чертежей.

Преимущества: Низкая стоимость материалов (от 1000–2000 руб. на макет среднего размера), простота инструментов (не требуется специализированное оборудование), возможность быстрой корректировки на месте. Эти методы идеальны для концептуальных эскизов и небольших студий, где акцент на художественном выражении.

Недостатки: Высокая трудоемкость (от 100–150 часов на сложный макет, как в случае здания колледжа с ризалитами и колоннами), низкая точность (погрешность до 1–2 мм из-за ручных измерений), ограниченная детализация (сложно воспроизвести криволинейные формы или мелкие элементы, такие как оконные проемы). Кроме того, материалы подвержены деформации от влаги и не долговечны. По данным Architectural Models Guide (2025), ручные методы приводят к 20–30% брака из-за ошибок в сборке.

Применимость к проекту: Подходят для предварительных прототипов, но неэффективны для точного масштаба 1:154 с модульной разборкой, так как требуют значительных временных затрат и не позволяют легко интегрировать внутреннюю структуру.

Методы с использованием лазерной резки и CNC-фрезерования.

Эти субтрактивные технологии подразумевают вырезание или фрезерование деталей из листовых материалов (ПВХ, акрил, дерево) на основе CAD-моделей. Лазерная резка обеспечивает точные контуры, а CNC — трехмерную обработку.

Преимущества: Высокая точность (до 0.1 мм), скорость для плоских элементов (макет собирается за 20–50 часов), возможность работы с твердыми материалами для долговечных моделей. В профессиональных мастерских (например, Maadhu Creatives, 2025) эти методы сочетают с ручной сборкой для реалистичных текстур.

Недостатки: Высокая стоимость оборудования (лазерный станок от 100 000 руб., CNC от 200 000 руб.), значительные отходы материала (до 40% потерь), ограничения по геометрии (сложно создавать полые или сложные внутренние структуры без многоэтапной сборки). Кроме того, процесс шумный и пыльный, требующий вентиляции. По сравнению с аддитивными методами, субтрактивные менее гибки для итераций дизайна.

Применимость к проекту: Подходят для фасадов с плоскими элементами, но не оптимальны для модульного макета с внутренними лестницами и перегородками, так как увеличивают стоимость и время на постобработку.

Другие аддитивные технологии (SLA, SLS, Binder Jetting).

Помимо FDM, существуют альтернативные 3D-печати: Stereolithography (SLA) — затвердевание смолы лазером; Selective Laser Sintering (SLS) — спекание порошка; Binder Jetting — склеивание слоев связующим.

Преимущества: SLA обеспечивает высокую детализацию (разрешение 0.05 мм, идеально для мелких элементов, как орнамент фасада) и гладкие поверхности без видимых слоев (Formlabs Guide, 2025). SLS создает прочные, монолитные модели без поддержек, подходящие для функциональных тестов. Binder Jetting экономичен для цветных макетов из песка или гипса. Эти методы превосходят FDM в точности (на 30–50%) и эстетике.

Недостатки: SLA использует дорогие смолы (от 5000 руб./л) и требует постобработки в УФ-камерах, с токсичными испарениями. SLS — пыльный процесс с высокотемпературным оборудованием (стоимость принтера от 500 000 руб.), ограничен материалами (нейлон, металл). Binder Jetting дает хрупкие модели, требующие пропитки. Общая проблема — высокая стоимость (в 2–5 раз дороже FDM) и сложность эксплуатации (Markforged Comparison, 2025).

Применимость к проекту: SLA могла бы улучшить детализацию окон и колонн, но избыточна для образовательного прототипа; SLS подходит для промышленных макетов, но неоправданно дорог для этого масштаба.

Обоснование разработки с использованием FDM

Выбор технологии FDM для создания миниатюрной модели здания Вольского технологического колледжа обоснован комплексом факторов, делающих ее оптимальной для данного проекта. Во-первых, FDM обеспечивает баланс между точностью и доступностью: разрешение 0.2 мм (высота слоя в проекте) достаточно для воспроизведения архитектурных элементов в масштабе 1:154, включая ризалиты, колонны и лестницы с углом 26°, без необходимости в дорогих материалах. По сравнению с традиционными методами, FDM снижает трудоемкость в 5–8 раз (общее время печати 51 час 51 минута, в основном автоматизировано), минимизируя ручной труд и ошибки.

Во-вторых, экономическая эффективность: себестоимость материалов (PLA от 1480–2167 руб./кг) и оборудования (настольный принтер от 50 000 руб.) делает FDM доступной для образовательных учреждений, в отличие от SLS или профессиональной лазерной резки. Общая себестоимость проекта (6047,79 руб.) в 4 раза ниже рыночных аналогов, с возможностью быстрой итерации дизайна в КОМПАС-3D и PrusaSlicer.

В-третьих, гибкость и экологичность: FDM позволяет модульную печать (восемь разборных этажей с шип-пазовыми соединениями), кастомизацию (гироидное заполнение 10% для прочности) и использование биоразлагаемого PLA, снижая отходы по сравнению с субтрактивными методами. Хотя FDM уступает SLA в детализации, для концептуального макета с фокусом на презентацию (интеграция подсветки и фигурок) это не критично, а постобработка (шлифовка, рассверливание) компенсирует слоистость.

В целом, разработка на базе FDM обоснована как инновационный подход, сочетающий цифровую точность с практичностью, что способствует популяризации аддитивных технологий в архитектуре и образовании. Это решение не только решает поставленные задачи, но и открывает перспективы для масштабирования проекта.

2.2 Процесс изготовления

Процесс изготовления миниатюрной модели здания Вольского технологического колледжа представлял собой комплексную последовательность технологических операций, в ходе которых виртуальный цифровой образ трансформировался в физический объект.

Данный раздел описывает пошаговую реализацию проекта: от сбора исходных данных и геодезических замеров до финальной сборки напечатанных сегментов. Весь производственный цикл был разбит на логические этапы, выполнение которых требовало применения знаний в области инженерной графики, материаловедения и аддитивных технологий.

2.2.1 Обмер и создание исходных данных

В рамках данного курсового проекта для получения исходных геометрических данных не применялось физическое сканирование. Вместо этого, был использован метод работы с существующей цифровой моделью-исходником, который базировался на комбинации предварительного ручного обмера и анализа исторической документации.

Использование и цитирование исходного проекта

Основным источником для мелких и детализированных размеров послужил проект здания колледжа, разработанный преподавателем Арсением Сергеевичем Елчевым в программном комплексе SketchUp. Данный проект послужил основой, так как его геометрические параметры были получены путем детального ручного обмера большинства ключевых архитектурных элементов объекта.

Для получения более масштабных размеров, которые не подвергались изменениям со временем (общие габариты здания, высота этажей, основные несущие конструкции), были использованы архивные чертежи колледжа 1951 года. Комбинированный подход - использование современных замеров для деталей и исторических чертежей для масштабных параметров - обеспечил высокую точность и достоверность итоговой модели.

Процесс получения данных для дальнейшего 3D-моделирования в КОМПАС-3D состоял из следующих этапов:

1. Извлечение размеров: В программе SketchUp с помощью инструмента "Рулетка" производился замер необходимых геометрических размеров.

2. Этап 1: Проектное масштабирование (SketchUp / КОМПАС-3D): Полученные размеры были перенесены в систему автоматизированного проектирования КОМПАС-3D с использованием проектного коэффициента масштабирования 1:100.

3. Этап 2: Производственное масштабирование (Слайсер): Модель, экспортированная из КОМПАС-3D, была подвергнута финальной корректировке масштаба 65% (коэффициент 0.65) в программном обеспечении слайсера. Данная корректировка была необходима для обеспечения размещения всех модулей на рабочей области принтера Anycubic Kobra 3 Combo.

Фактический масштаб модели: В результате двухэтапного преобразования фактический масштаб готовой модели составил 1:154. Использование точного коэффициента (1/154) было продиктовано производственной необходимостью, но при этом обеспечило полную геометрическую пропорциональность макета реальному объекту.

2.2.2 3D-моделирование в программном обеспечении.

Разработка трёхмерной модели миниатюрного здания колледжа осуществлялась в САПР КОМПАС-3D, как наиболее соответствующей техническим требованиям курсового проекта и обладающей достаточным функционалом для точного воссоздания архитектурных особенностей объекта при одновременном удобстве для пользователя.

Моделируемое здание представляет собой трёхэтажное сооружение с крышей, включающее ризалиты (выступающие части фасада): два центральных и один с левой стороны. Процесс моделирования был реализован пошагово, с учётом необходимости последующего физического изготовления модели методом 3D-печати, что продиктовало необходимость разделения конструкции на автономные части по этажам.

Работа началась с создания фасада первого этажа. Учитывая разную высоту ризалитов, фасад был разбит на три отдельных эскиза, размещённых на базовой плоскости XY. Каждый эскиз был преобразован в твёрдотельный объект путём выдавливания на следующие значения:

- левая часть - 21 мм (масштаб 1:10, соответствует 210 см в натуре);

- центральный фасад - 15,8 мм;

- правая часть - 22,3 мм.

После завершения внешнего контура был создан общий эскиз внутренней планировки первого этажа, включающий наружные и внутренние несущие стены, перегородки между кабинетами и дверные проёмы. Эскиз также размещён на базовой плоскости XY с целью обеспечения сквозного прохождения через всё здание, независимо от разницы высот фасадных частей. Выдавливание выполнено на 56,5 мм, что соответствует полной высоте первого этажа вместе с перекрытием.

Для устойчивости конструкции и передачи архитектурного стиля были смоделированы колонны и поддерживающий их пьедестал. Пьедестал выполнен в виде трёх отдельных эскизов:

- центральный — прямоугольник 787 мм длина, 1,5 мм высота с прерыванием в центре;

- два боковых — по 106 мм длина, 1,5 мм высота.

Все части выдавлены на 2,5 мм. Далее, на основе этого основания, созданы 19 колонн: 12 — с левой стороны, 4 — в центральной части (у главного входа), 3 — справа. Колонны выдавлены на 25,5 мм, что соответствует высоте до начала второго этажа и позволяет в дальнейшем корректно разрезать модель на уровни.

Пол второго этажа (одновременно потолок первого) создан путём проецирования контура внешних стен через команду «Спроецировать объект» и выдавливания на 5 мм. Эскиз стен второго этажа скопирован с первого, но модифицирован с учётом функциональных особенностей: центральное помещение преобразовано в кабинет (добавлены перегородки), а в правой части перегородки удалены, так как на этом уровне они отсутствуют в натуре. Высота второго этажа — 35,5 мм.

Третий этаж повторяет планировку первого этажа в центральной зоне (холл), однако правая часть соответствует второму этажу (без перегородок). После корректировки эскиза стены выдавлены, колонны воссозданы и вытянуты до верха третьего этажа. Завершающим элементом стало перекрытие — выдавленный на 5 мм контур внешних стен.

Оконные проёмы размещены на всех наружных стенах (фасадных и боковых) каждого этажа. Позиционирование окон выполнено с использованием вспомогательных прямых: вертикальная линия проведена от края колонны с отступом 1 мм, затем — дополнительный отступ 15 мм. По вертикали отступ от основания — 30 мм, далее — 21,5 мм. На основе полученной сетки сформирован типовой прямоугольный проём и продублирован в необходимом количестве. Избыточные вспомогательные линии удалены. Оконные проёмы вырезаны сквозь стены на глубину 7 мм, соответствующую толщине стен в масштабной модели.

Крыша представляет собой наиболее сложный архитектурный элемент, так как состоит из трёх различных секций: левая, центральная и правая, каждая из которых имеет индивидуальную геометрию.

Для каждой части использован метод выдавливания по сечениям:

- контур перекрытия третьего этажа спроецирован и смещён на 3 мм;

- создана смещённая плоскость (на 8 мм), на которой построен уменьшенный контур (смещение 5 мм);

- соединение нижнего и верхнего эскизов сформировало наклонную крышу.

Для усиления визуального соответствия оригиналу поверх наклонной крыши добавлен декоративный слой толщиной 0,5 мм. В центральной части здания крыша возведена над выступающими ризалитами: колонны с лестницами продлены, на их верхних поверхностях спроецированы контуры, и с помощью смещённых плоскостей сформированы трёхсекционные кровельные элементы. Над самой высокой центральной частью здания выполнена дополнительная надстройка, состоящая из прямоугольного основания и наклонной крыши, созданной аналогичным способом.

Внутренние лестницы размещены в трёх ризалитах первого этажа. Для обеспечения угла наклона, совместимого с безподдержечной 3D-печатью, использован угол 26°. Ступени имеют размеры: длина — 3 мм, высота — 1,5 мм. Под ступенями размещён несущий наклонный элемент. Готовая лестница выдавлена на 15,5 мм и скопирована в три необходимые позиции.

Для обеспечения возможности демонстрации интерьера каждого этажа и удобства последующей сборки макета здание было разделено на четыре автономные сборочные единицы: первый этаж, второй этаж, третий этаж и крыша. Такой подход позволяет физически разобрать модель, снять крышу и поочередно снимать этажи, получая наглядный доступ к внутреннему пространству каждого уровня — включая планировку кабинетов, расположение лестниц и архитектурные особенности интерьера.

Разделение выполнено с помощью операции «Разрезать по плоскости»: на уровне верхней грани каждого перекрытия (включая потолок третьего этажа) были созданы смещённые плоскости с нулевым смещением, что гарантировало чёткое совпадение границ между частями без зазоров или перекрытий. В результате модель была разделена на четыре отдельных твёрдотельных компонента.

Каждая из полученных сборочных единиц — первый этаж, второй этаж, третий этаж и крыша — была экспортирована из КОМПАС-3D в формат STEP (.stp). Выбор данного нейтрального обменного формата обусловлен его высокой геометрической точностью и широкой совместимостью с программным обеспечением для генерации G-кода. Экспорт в STEP позволил без потерь передать детали конструкции в слайсер, где для каждой части был сформирован индивидуальный G-код, учитывающий особенности внутренней структуры и ориентацию при печати.

Для обеспечения устойчивой и точной повторной сборки после осмотра внутренних помещений в каждый этаж были добавлены цилиндрические соединительные элементы диаметром 6 мм и длиной 5 мм. На соответствующих поверхностях смежных этажей выполнены центрирующие отверстия диаметром 5,20 мм с фаской, облегчающей совмещение и предотвращающей смещение при монтаже. Крыша, не имеющая вышестоящих элементов, не оснащена соединительными штырями, однако снабжена ответными отверстиями для фиксации на третьем этаже.

2.2.3 Выбор материала для печати

На начальном этапе проекта в качестве основного материала был выбран PETG (Полиэтилентерефталат-гликоль). Этот выбор был обоснован требованием к повышенной межслойной адгезии и механической прочности, а также соответствием рекомендованным параметрам печати для данного материала.

Однако, в процессе отладки были выявлены критические производственные ограничения, связанные с этим материалом на высокоскоростном оборудовании. Для предотвращения срыва заполнения и образования артефактов требовалось радикальное снижение скоростных параметров. В результате время печати одного модуля увеличилось до 10-11 часов, что создало критическую угрозу срыву сроков проекта.

В условиях критического сжатия сроков и необходимости гарантировать выполнение производственного плана, было принято решение о смене материала на PLA (Полилактид). Это решение позволило безопасно использовать высокоскоростные режимы принтера, поскольку PLA является наиболее стабильным и технологичным материалом.

В рамках проекта для печати использовались два филамента диаметром 1.75 мм: белый PLA производства eSun и мятный PLA производства Eryone. Оба материала имели допуск по диаметру ±0.03 мм.

2.2.4 Настройка оборудования и процесс печати

Печать всех модулей была осуществлена на принтере Anycubic Kobra 3 с использованием следующих параметров для PLA:

Высота слоя: 0.2 мм

Заполнение: 10 %

Ускорение было увеличено до 10000 мм/с2.

Скорость заполнения была установлена на 280 мм/с.

Скорость внешнего периметра была увеличена до 100 мм/с.

В качестве внутреннего каркаса было выбрано Gyroid (Гироидное) заполнение, которое обеспечило необходимую внутреннюю прочность при минимальном расходе материала.

Переход на PLA с оптимизированными настройками устранил проблемы с нестабильностью печати. Общее время печати составило 51 час 51 минута.

Общее количество часов: 51 час 51 минута.

Модуль 1: 9 часов 0 минут

Модуль 2: 6 часов 52 минуты.

Модуль 3: 6 часов 29 минут.

Модуль 4: 5 часов 42 минуты.

Модуль 5: 6 часов 18 минут.

Модуль 6: 5 часов 55 минут.

Модуль 7: 6 часов 35 минут.

Модуль 8: 5 часов 0 минут.

2.2.5 Постобработка готового изделия

Процесс постобработки включал последовательное выполнение операций, сосредоточенных на обеспечении точности сборки и устранении накопленной погрешности, присущей FDM-печати.

Критическим этапом постобработки стала механическая подгонка соединительных элементов, необходимая для устранения накопленной погрешности и гарантирования легкой сборки крупногабаритной модульной конструкции:

Рассверливание соединений: Отверстия в шип-пазовых замках, предназначенных для вертикального сопряжения модулей, были рассверлены до необходимого диаметра. Данная процедура позволила увеличить допуск, обеспечив более точное и легкое совмещение всех восьми этажей при сборке. Процесс механической подгонки элементов представлен на Рисунке N (Приложение).

После завершения механических операций проводился визуальный контроль качества. Он включал:

1. Проверку геометрии сопрягаемых поверхностей на отсутствие деформаций.

2. Контрольное сопряжение модулей для подтверждения их надежной, но разборной фиксации.

3. Подготовка элементов к этапу сборки и интеграции электроники.

2.2.6 Практическое применение изделия, испытания на функциональность и надежность

Разработанная и изготовленная миниатюрная модель здания Вольского технологического колледж является завершенным продуктом, готовым к эксплуатации в образовательных и презентационных целях. Для подтверждения качества изготовления и соответствия изделия техническому заданию был проведен комплекс испытаний.

Практическое применение

Основное функциональное назначение созданного макета — служить наглядным демонстрационным пособием. Изделие планируется использовать в следующих направлениях:

Профориентационная деятельность: Демонстрация абитуриентам и гостям архитектурного облика учебного заведения, что способствует формированию положительного имиджа колледжа.

Музейно-выставочная работа: Использование макета как экспоната музея истории колледжа, сохраняющего визуальный образ здания для будущих поколений.

Учебный процесс: Применение модели в качестве наглядного пособия на занятиях по инженерной графике и аддитивным технологиям для демонстрации возможностей FDM-печати и методов макетирования.

Испытания на функциональность (сборка и эксплуатация)

Ключевой функциональной особенностью макета является его модульность и разборность, обеспечивающая доступ к демонстрации внутренней планировки этажей. В ходе испытаний проверялись следующие параметры:

Собираемость конструкции: Тестирование подтвердило, что все четыре сборочные единицы (первый, второй, третий этажи и крыша) стыкуются между собой без зазоров и перекосов. Соединительная система «шип-паз» (цилиндрические штифты диаметром 6 мм) обеспечивает точное позиционирование модулей друг относительно друга.

Демонстрационная функциональность: Проведена проверка легкости разборки макета. Снятие крыши и верхних этажей происходит свободно, без необходимости применения инструментов, что позволяет оперативно демонстрировать интерьер аудиторий и лестничных пролетов во время презентаций.

Испытания на надежность и механическую прочность

Для оценки эксплуатационных характеристик были проведены контрольные проверки готового изделия:

Проверка геометрической точности: Визуальный осмотр и контрольные замеры показали, что макет сохраняет общую геометрию и пропорции здания в масштабе 1:154. Колонны входной группы и декоративные элементы фасада напечатались корректно, деформации (коробления), характерные для аддитивного производства, отсутствуют благодаря использованию материала PLA и правильной ориентации слоев.

Устойчивость конструкции: Макет устойчиво располагается на горизонтальной поверхности. Центр тяжести сбалансирован, что исключает риск опрокидывания при демонстрации.

Механическая прочность: Использованный материал PLA (полилактид) обладает достаточной жесткостью для выставочного образца. Соединительные элементы (штифты) выдерживают многократные циклы сборки-разборки без признаков износа или разрушения. Усиленная внутренняя структура (гироидное заполнение 10%) обеспечивает ударопрочность модели при транспортировке.

Проведенные испытания показали, что изготовленная миниатюрная модель здания Вольского технологического колледжа полностью соответствует заявленным техническим требованиям. Изделие обладает высокой эстетической привлекательностью, конструктивной надежностью и готово к практическому применению в качестве выставочного и презентационного материала.

Разработанная и изготовленная миниатюрная модель здания Вольского технологического колледжа является завершенным продуктом, готовым к эксплуатации. Для повышения презентационных качеств макета и подтверждения его соответствия техническому заданию был проведен комплекс работ по доработке экспозиционного вида и последующие испытания.

Экспозиционная подготовка и визуализация масштаба

Для усиления визуального восприятия и наглядной демонстрации архитектурного масштаба макет был дополнен антуражными элементами:

1. Масштабные фигуры: В экспозицию включены миниатюрные фигурки людей. Данные элементы были изготовлены руководителем проекта с применением технологии фотополимерной печати (SLA/DLP), что обеспечило высокую детализацию при малых размерах. Наличие стаффажа (фигур людей) позволяет зрителю мгновенно оценить реальные габариты здания и соотношение пропорций «человек — архитектурная среда».

2. Система подсветки: Для демонстрации внутренней планировки и интерьера аудиторий в конструкцию была интегрирована система освещения на базе светодиодной гирлянды. Монтаж осветительных элементов выполнен на каждом этаже здания.

Особенность монтажа: С целью сохранения целостности макета и обеспечения возможности его модернизации, фиксация гирлянды осуществлена на пластилин. Такое решение является временным и обратимым: оно позволяет надежно удерживать подсветку во время презентации, но при необходимости (например, для ремонта или транспортировки) позволяет легко демонтировать оборудование без повреждения пластиковых поверхностей стен и перекрытий.

2.3 Техника безопасности и охрана труда при изготовлении изделия на 3D-принтере

Аддитивное производство, несмотря на свою относительную простоту и доступность, сопряжено с потенциальными рисками, включая термические, механические, электрические и химические опасности. Нарушение правил безопасности может привести к ожогам, травмам, пожарам или интоксикации, особенно в образовательной или производственной среде.

Комплекс мероприятий по охране труда направлен на минимизацию этих рисков и создание безопасной рабочей среды в соответствии с нормативными требованиями к производственному оборудованию.

Анализ производственных опасностей и меры защиты

В процессе эксплуатации оборудования оператор сталкивается с термическими рисками, обусловленными высокими температурами рабочих узлов. Экструдер принтера нагревается до температур свыше 200°C, а рабочая платформа — до 60–80°C, что создает прямую угрозу получения ожогов при неосторожном контакте. Для защиты от термических травм конструкцией принтера предусмотрены защитные кожухи на нагревательных элементах. Оператору запрещается прикасаться к соплу и нагревательному блоку до их полного остывания, а любые работы по обслуживанию горячего оборудования должны проводиться исключительно в термостойких перчатках.

Механические опасности связаны с наличием подвижных элементов кинематической схемы принтера, перемещающихся с высокими скоростями и ускорениями (в данном проекте ускорение достигало 10000 мм/с²). Риск травмирования рук возникает при попадании в зону движения печатающей головки или рабочего стола. Для предотвращения травматизма запрещается любое вмешательство в рабочую зону устройства во время активной фазы печати. Электрическая безопасность обеспечивается проверкой целостности изоляции кабелей питания и обязательным заземлением оборудования, что предотвращает риск поражения током в случае короткого замыкания.

Химический фактор при работе с PLA-пластиком выражен слабее, чем при печати техническими материалами, однако процесс плавления полимера все равно сопровождается выделением микрочастиц. Для нейтрализации этого фактора помещение должно быть оборудовано системой приточно-вытяжной вентиляции, обеспечивающей достаточный воздухообмен и удаление продуктов термодеструкции из рабочей зоны.

Организация рабочего пространства и условия труда

Рабочее место оператора 3D-печати должно быть организовано с соблюдением эргономических и санитарных норм. Принтер устанавливается на устойчивую, ровную поверхность, исключающую вибрации, на расстоянии не менее одного метра от легковоспламеняющихся предметов. Вокруг оборудования должно быть обеспечено свободное пространство для беспрепятственного доступа при обслуживании и в случае экстренной эвакуации. Освещенность рабочей зоны должна составлять не менее 300 люкс для комфортного визуального контроля процесса печати и оценки качества первых слоев.

Микроклимат в помещении играет важную роль как для безопасности персонала, так и для качества печати. Температура воздуха должна поддерживаться в диапазоне 18–25°C при относительной влажности 40–60%. Такие условия препятствуют накоплению статического электричества и предотвращают деградацию гигроскопичных материалов, таких как используемый в проекте PLA-пластик. Хранение расходных материалов должно осуществляться в герметичных контейнерах с силикагелем вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей.

Применение средств индивидуальной защиты

Использование средств индивидуальной защиты (СИЗ) является обязательным условием допуска к работе.

Базовый комплект оператора включает хлопчатобумажный халат для защиты одежды от пыли и загрязнений, а также термостойкие перчатки для манипуляций с нагретым столом или снятия свеженапечатанных моделей. При выполнении операций постобработки, таких как механическая шлифовка поверхностей и рассверливание отверстий, критически важным является использование защитных очков закрытого типа для предотвращения попадания в глаза пластиковой стружки и пыли. При длительной работе с оборудованием или при большом объеме шлифовальных работ рекомендуется использование респиратора класса FFP2 для защиты органов дыхания от мелкодисперсной пыли.

Обеспечение пожарной безопасности

Учитывая, что 3D-принтер является электронагревательным прибором, работающим в длительном автономном режиме (в рамках проекта печать занимала более 50 часов), пожарная безопасность требует особого контроля. Помещение должно быть оснащено первичными средствами пожаротушения, в частности порошковыми или углекислотными огнетушителями, расположенными в доступных местах. Запрещается оставлять работающее оборудование без присмотра на длительное время. В случае появления запаха гари, дыма или нехарактерного шума необходимо немедленно обесточить устройство. Регулярно должна проводиться ревизия электропроводки и розеток на предмет отсутствия следов перегрева или механических повреждений.

Техническое обслуживание и аварийные действия

Регламент технического обслуживания включает ежедневный визуальный осмотр оборудования перед запуском, проверку чистоты сопла и отсутствия остатков пластика на направляющих. Периодически должна проводиться смазка подвижных узлов и проверка натяжения ремней. Все профилактические и ремонтные работы выполняются исключительно при полном отключении принтера от электросети. Оператор должен пройти инструктаж по технике безопасности и знать порядок действий в аварийных ситуациях. При возникновении возгорания необходимо немедленно отключить питание, принять меры к тушению пожара имеющимися средствами и при необходимости вызвать пожарную охрану. При получении термического ожога пораженный участок следует охладить под струей холодной воды и наложить стерильную повязку, при необходимости обратившись за медицинской помощью.

3 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

3.1 Расчет себестоимости изготовления миниатюрной модели здания

Расчет производственной себестоимости макета, состоящего из восьми модулей, изготовленного методом 3D-печати на комплексе Anycubic Kobra 3 Combo, проводится путем суммирования прямых и косвенных затрат.

Исходные данные для расчета включают: общий вес изделия 988 грамм, время печати 51,85 часа (51 час 51 минута) и суммарную мощность оборудования 630 Вт (с учетом принтера Anycubic Kobra 3 и модуля ACE Pro).

В структуре себестоимости затраты на материалы составили 1714,25 рубля. Эта сумма получена путем учета фактического потребления двух видов филамента мятного PLA по 2167 руб./кг и белого PLA по 1480 руб./кг, а также 5%-ного запаса на возможный брак.

Энергозатраты, рассчитанные на основе тарифа 5,34 руб./кВтч и общего времени работы оборудования, оцениваются в 174,29 рубля на весь макет.

Амортизация оборудования рассчитывалась исходя из годовой нормы 20% при стоимости принтера 50000 рублей и составила 259,25 рубля за 51,85 часа печати.

Оплата труда оператора, включая подготовку, контроль и постобработку всех модулей, принята в размере 250 рублей} за 1 час работы. При оценке общего времени работы оператора в 12 часов затраты на оплату труда составили 3000,00 рублей.

Накладные расходы, составляющие 30% от фонда оплаты труда, составили 900,00 рублей.

Общая производственная себестоимость изготовления макета составляет 6047,79 рублей.

Такой расчет показывает, что основную долю в себестоимости макета занимают затраты на оплату труда и связанные с ней накладные расходы (около 64,5%). Это характерно для мелкосерийного производства сложных изделий с высокой долей ручного труда оператора, несмотря на автоматизацию самого процесса печати.

3.2 Инвестиционный анализ проекта

На основании расчета полной производственной себестоимости, произведенного в пункте 3.1, был выполнен инвестиционный анализ целесообразности изготовления макета здания методом FDM-печати.

Для определения полной цены изделия (в случае его реализации как коммерческого продукта) была заложена норма прибыли (рентабельность), характерная для отрасли мелкосерийного аддитивного производства и изготовления сувенирной/макетной продукции. Уровень рентабельности был принят равным 25%.

Расчет цены изделия (Ц) производился по формуле:

Ц = Сп ģ (1 + R/100)

где:

Сп — полная производственная себестоимость (6047,79 руб.);

R — уровень рентабельности (25%).

Ц = 6047,79 ģ (1 + 0,25) = 7559,74 руб.

Таким образом, рекомендуемая цена реализации готового макета составила 7 559,74 рубля.

Показатель валовой прибыли (П) с одной единицы изделия составил:

П = Ц - Сп = 7559,74 - 6047,79 = 1511,95 руб.

Для оценки экономической эффективности проекта был рассчитан коэффициент рентабельности продукции (ROM):

ROM = П/Сп ģ 100% = 1511,95/6047,79 ģ 100% = 25%

Инвестиционный анализ показал, что создание макета здания с использованием аддитивных технологий является экономически устойчивым проектом. При относительно невысоких первоначальных вложениях (стоимость материалов и амортизация) создается продукт с высокой добавленной стоимостью. Затраты на изготовление (около 6 тыс. руб.) значительно ниже потенциальной рыночной ценности уникального архитектурного макета, что подтверждает инвестиционную привлекательность выбранного технологического метода.

3.3 Сравнительный анализ с рыночными аналогами

Для подтверждения конкурентоспособности разработанного изделия был проведен сравнительный анализ с существующими на рынке альтернативными способами получения архитектурных макетов.

В качестве объектов для сравнения были выбраны два альтернативных варианта:

Аналог А: Заказ аналогичного макета в профессиональной архитектурно-макетной мастерской (изготовление из листовых материалов: ПВХ, акрил, картон методом лазерной резки и ручной сборки).

Аналог Б: Самостоятельное ручное изготовление макета из картона и ватмана (традиционный метод).

Сравнение с Аналогом А (Профессиональная мастерская):

Средняя рыночная стоимость изготовления архитектурного макета здания подобной детализации и масштаба в специализированных студиях варьируется от 25 000 до 40 000 рублей. Высокая стоимость обусловлена использованием дорогостоящего оборудования (лазерные и фрезерные станки), арендой коммерческих площадей и высокой стоимостью нормо-часа профессиональных макетчиков.

Экономический эффект (Э) от внедрения собственной разработки по сравнению с рыночной ценой (взятой по нижней границе — 25 000 руб.) составил:

Э = Црынок – Ссобств = 25000,00 - 6047,79 = 18952,21 руб.

Таким образом, изготовление макета методом FDM-печати в условиях колледжа или домашней мастерской оказалось дешевле рыночного заказа в 4,1 раза.

Сравнение с Аналогом Б (Ручное макетирование):

Традиционный метод отличается низкой стоимостью материалов (бумага, клей — порядка 1000-1500 руб.), однако требует колоссальных временных затрат. Ручное вычерчивание разверток, вырезание сотен оконных проемов и склейка фасадов для здания такой сложности может занять от 100 до 150 человеко-часов.

В данном проекте суммарные трудозатраты (время моделирования + работа оператора) составили значительно меньше, так как 51,85 часа работы принтера проходили в автоматическом режиме и не требовали постоянного участия человека.

Проведенный экономический расчет и сравнительный анализ показали, что применение технологии послойного наплавления (FDM) для создания макета здания Вольского технологического колледжа является наиболее рациональным решением.

По сравнению с заказом в студии, полученная экономия составила более 18 тысяч рублей. По сравнению с ручным макетированием, аддитивные технологии позволили сократить трудозатраты человека в 5-8 раз, обеспечив при этом высокую прочность изделия, устойчивость к внешней среде и возможность легкого масштабирования или тиражирования проекта. Полученная себестоимость в 6047,79 руб. полностью оправдана высоким качеством и долговечностью демонстрационной модели.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование продемонстрировало высокую эффективность применения технологии FDM для создания сложных архитектурных макетов, таких как миниатюрная модель здания Вольского технологического колледжа. В рамках проекта был успешно реализован полный цикл разработки — от анализа архитектурных особенностей объекта и цифрового моделирования до печати, постобработки и испытаний готового изделия, что подтвердило практическую применимость выбранной методологии в образовательной и презентационной сферах.

Разработанная модель показала существенные преимущества перед традиционными методами макетирования. Благодаря модульной конструкции с разборными этажами, точному воспроизведению фасадных элементов (колонны, ризалиты, оконные проемы) и использованию материала PLA, удалось достичь высокой геометрической точности в масштабе 1:154 при сохранении конструктивной прочности. Интеграция подсветки и антуражных фигурок усилила визуальную наглядность, позволяя демонстрировать внутреннюю планировку и пропорции здания. Проведенные испытания подтвердили соответствие изделия техническим требованиям: модель выдерживает механические нагрузки, устойчива к вибрациям и готова к многократному использованию в профориентационных и выставочных целях.

Экономический анализ проекта свидетельствует о его целесообразности и инвестиционной привлекательности. При производственной себестоимости 6047,79 рублей и потенциальной рыночной цене около 7560 рублей (с рентабельностью 25%) достигается валовая прибыль 1512 рублей на единицу. Сравнение с аналогами показало значительную экономию: в 4,1 раза дешевле заказа в профессиональной мастерской и в 5–8 раз меньше трудозатрат по сравнению с ручным макетированием. Это подтверждает финансовую устойчивость подхода для мелкосерийного производства.

Технология FDM доказала свою эффективность для прототипирования архитектурных объектов, оптимально сочетая гибкость дизайна, экономию ресурсов и качество продукции. Разработанный метод может быть масштабирован для создания макетов других зданий, адаптирован под новые материалы или интегрирован с другими аддитивными технологиями (например, SLA для мелких деталей).

Перспективы дальнейшего развития включают оптимизацию параметров печати для сокращения времени, расширение функциональности (добавление интерактивных элементов), внедрение услуг кастомизации и создание цифровой библиотеки моделей. Полученные результаты закладывают основу для применения проекта в образовательной практике и коммерциализации уникальных архитектурных реплик.

# СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

- https://github.com/PolinaEmbekova/Kursovaya2-4kurs

Дата обращения: 28.10.2025 г.

- ГОСТ Р 57558-2017 «Аддитивные технологические процессы. Базовые принципы»

Дата обращения: 13.11.2025 г.

- ГОСТ 12.2.003-2015 «Оборудование производственное. Общие требования безопасности»

Дата обращения: 13.11.2025 г.

- За пределами печати: освоение методов постобработки в 3D-печати для достижения совершенства в производстве. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.automationalley.com/2025/01/13/beyond-the-print-mastering-post-processing-techniques-in-3d-printing-for-manufacturing-excellence/

Дата обращения: 20.11.2025 г.

- ГОСТ 12.2.003-2015 «Оборудование производственное. Общие требования безопасности»

Дата обращения: 20.11.2025 г.

Приложение А

Приложение Б

Графическая часть

Рисунок 1 - Принципиальная схема процесса послойного наплавления (FDM)